Lp kinnistu omanikud                                        Meie: 17.02.2026 nr 7-6/2026-5

Arvamuse andmine Mulgi vallas Veski kinnistu

väikehüdroelektrijaama projekteerimise ja eskiisi kohta

Mulgi Vallavalitsus annab Teile, kui naaberkinnistu omanikele (Uueveski - katastritunnus 60001:003:0148; Mornaõuna – katastritunnus 60001:003:0003; Saviaru – katastritunnus 60001:003:0175; Jõeääre – katastritunnus 60001:003:0174; Saarde – katastritunnus 60001:003:0151) teada, et menetleb Viljandi maakonnas Mulgi vallas Morna külas Veski kinnistule (katastritunnus 60001:003:0147)  väikehüdroelektrijaama (võimsus 7,5 kW) rajamisega seotud lähteülesannet, kus Elinvar OÜ projekteerija on projekteerimas olemasoleva vee-energia kasutamise elektrienergia tootmiseks, kasutades olemasolevat Morna paisjärve ja tammirajatist. Morna paisjärvest lähtub vee sissevõtusõlm, millest vesi kulgeb u 310 m pikkuse maasisese veetrassi (survetorustik) kaudu generaatorini (mis asub kessoonis või maakeldris). Lisatud eskiis. Projekteerija  selgitab, et vee-elustiku ohutus on projekteerimisel oluline. On plaanitud luua lahendus, kus elusolendite sattumine süsteemi on ebatõenäoline ja välditav. On planeeritud, et sisselaskeavale paigaldataks roostevabast terasest prügirest (filter), planeeritud võrgusilma silma suurus on 20 x 20 mm. Ollakse valmis kaaluma ka tihedamat resti, kuid praktikas kaasnevad sellega riskid. Lokaalne voolukiiruse tõus - tihedam rest (10 mm) ummistub kiiremini bioloogilise kile ja väikese prahi tõttu. Kui osa restist ummistub, tõuseb voolukiirus järelejäänud vabades avades kriitiliselt, mis võib tekitada imemisefekti. Jäätumisoht - tihe võrk soodustab talvel põhjajää teket, mis võib sissevoolu täielikult sulgeda. Kuigi 20 mm võrgusilm lubab läbi liikuda väga väikestel organismidel (mikroskoopiline elustik), siis valitakse surve-turbiini tüübi ja veetoru mõõtmed selliselt, et oleks tagatud sujuv veevool ning need organismid läbiksid süsteemi ilma oluliste kahjustusteta.

Alal kehtib Mulgi Vallavolikogu 27.05.2025. a otsusega nr 267 kehtestatud Mulgi valla üldplaneering.

Tulenevalt haldusmenetluse seaduse § 40 punktidest 1 ja 2 ning lähtudes ehitusseadustiku § 31 sätetest korraldab Mulgi Vallavalitsus Mulgi vallas Morna külas Veski kinnistule väikehüdroelektrijaama (võimsus 7,5 kW) rajamisega seotud ehitamiseks ja projekteerimis-tingimuste andmiseks arvamuste avaldamiseks elektroonilise kogumise.

Kinnisasja omanikul on õigus nelja nädala jooksul käesoleva teate kättesaamisest arvates esitada oma arvamus ja vastuväited.

Arvamused ja vastuväited esitada e-posti aadressil mulgi@mulgivald.ee.

Lisad:

1. asendiplaan-eskiis;

2. Keskkonnaameti seisukoht Mulgi Vallavalitsusele.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Sten-Maikel Udras

abivallavanem

Koostas: ehitus- ja majandusspetsialist A.Tisler  arvids.tisler@mulgivald.ee